目录

平台三方设备对接协议规范	4

一、websocket接口	4

1.1 连接服务器	4

1.2 更新Token	5

1.3 设备心跳	6

1.4 人脸参数控制	8

1.5 重启设备	10

1.6 查询抓拍图像的文件列表	11

1.7 获取图片base64编码	13

1.8 下发人员信息及照片	15

1.9 查询人员列表	16

1.10 查询人员信息	19

1.11 修改/更新人员信息	20

1.12 删除人员信息	22

1.13 以图搜图	23

1.14 以图搜人	25

1.15 查询码流配置	26

1.16 修改码流配置	28

1.17 查询音频输入配置	30

1.18 修改音频输入配置	31

1.19 查询音频输出配置	33

1.20 修改音频输出配置	34

1.21 查询OSD配置	35

1.22 修改OSD配置	37

1.23 修改Websocket和http地址	38

1.24 图像调节	39

1.25 查询曝光配置	41

1.26 修改曝光配置	42

1.27 日夜切换	43

1.28 格式化	45

1.29 修改录像配置	46

1.30 查询设备信息	48

1.31 开始控制云台	49

1.32 停止控制云台	50

1.33 恢复默认云台配置	51

1.34 清空人脸库	52

1.35 查询TF卡录像文件	53

1.36 查询网络基本配置	55

1.37 修改网络基本配置	57

1.38 创建巡航路径	59

1.39删除巡航路径	60

1.40 查询巡航路径	61

1.41 查询巡航路径节点	63

1.42 添加巡航节点	64

1.43 删除巡航节点	66

1.44 设置巡航速度	67

1.45 设置节点停留时间	68

1.46 启动巡航	69

1.47 停止巡航	70

1.48 获取隐私区域	71

1.49 设置隐私区域	73

1.50 设置预设点	75

1.51 移动到预置点	76

1.52 删除预置点	77

1.53 获取所有预置点	78

1.54 获取AP列表	79

二、HTTP接口	81

2.1 获取Token	81

2.2 陌生人入库/人脸信息添加/导入人脸库	82

2.3 人脸信息删除	83

2.4 清空人脸库	84

2.5 人脸信息编辑/更新	85

2.6 查看人员列表/导出人脸库/分页查看人员列表/检索查看人员	86

2.7 查看人员信息	88

2.8 继电器控制	90

三、HTTP推送	91

3.1 上传人脸抓拍图像	91

3.2 上报告警信息	95

3.3 上报设备信息(设备上电时调用)	96

3.4 上报车辆抓拍信息	97

四、 OTA升级	102

4.1 OTA在线升级	102

4.2 设备主动查询升级版本	103

五、 设备SDK对接	105

5.1 P2P播放录像接口	105

5.2 P2P按月查询录像	106

5.3 P2P播放控制接口	107

5.4 P2P码流切换接口	108

5.5 P2P语音对讲	109

六、设备SDK对接	109

6.1 SDK命令	109

七、错误码	110

附录	111

平台三方设备对接协议规范

版本历史

| 版本 | 发布时间 | 修改内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.1 | 2025.10.15 | 首次发布 | AI视觉团队 |
| V1.0.2 | 2026.02.21 | 1.修改1.27日夜切换增加smt_light_mode | AI 视觉团队 |

设备管理系统是运行在服务器上的Web管理平台，提供了HTTP(s)和WebSocket(Secure)形式的接口。其中，HTTP(s)接口提供了设备向服务器请求及上传数据的单向通道；WebSocket提供了双向连接的通道，可用于服务器向设备下发数据。

一、websocket接口

设备端通过WebSocket(Secure)与服务器进行通信。生产环境与测试环境均使用wss连接方式，在传输层进行数据加密。

1.1 连接服务器

设备连接服务器

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri":"/connect",

"param": {

"sn":"Y3C122AP1234512",

"ts": 1635066908

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/connect" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | sn | 字符串 | 设备系列号 | 是 |
|  |  | ts | 整数 | UNIX时间戳，单位：秒 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri"："/connect",

"code": 200,

"msg": "OK",

"result": {

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"expire": 3600,

"interval"：30

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/connect" | 否 |
|  | code |  | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 | 执行成功后返回的数据，失败时该字段为空。 | 否 |
|  |  | token | 字符串 | 由服务器生成，不超过32字节。该字段将用于其它WebSocket和HTTP接口身份认证。 | 是 |
|  |  | expire | 整数 | 表示该token的有效时间(秒)，设备需要在有效期内更新token，否则就需要重新连接。token的有效期一般为30分钟到2小时之间。 | 是 |
|  |  | interval | 整数 | 设备心跳频率，即设备向平台发送心跳命令的最大间隔时间，单位：秒。 | 是 |

通常情况下，设备上电启动后，应当首先调用该接口向平台获取有效的token，然后才能调用其它接口。如果返回421错误，说明该设备尚未向平台注册，或者设备被恢复了出厂设置。此时设备应等待平台下发初始化参数后再调用该接口连接平台。

1.2 更新Token

设备上报心跳到服务器

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/token/update",

"param": {

"sn":"Y3C122AP1234512"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/token/update" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | sn | 字符串 | 设备系列号 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri"："/token/update",

"code": 200,

"msg": "OK",

"result": {

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"expire": 3600

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/connect" | 否 |
|  | code |  | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 | 执行成功后返回的数据，失败时该字段为空。 | 否 |
|  |  | token | 字符串 | 由服务器生成，不超过32字节。该字段将用于其它WebSocket和HTTP接口身份认证。 | 是 |
|  |  | expire | 整数 | 表示该token的有效时间(秒)，设备需要在有效期内更新token，否则就需要重新连接。token的有效期一般为30分钟到2小时之间。 | 是 |

1.3 设备心跳

设备上报心跳到服务器

{

"msgid ": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/heartbeat",

"param": {

"sn":"Y3C122AP1234512",

"ip":"192.168.100.168"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/heartbeat" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | sn | 字符串 | 设备系列号 | 是 |
|  |  | ip | 字符串 | 设备的局域网IP地址 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri"："/heartbeat",

"code": 200,

"msg": "OK",

"result": {

"expire": 3599

}

}

}

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/heartbeat" | 否 |
|  | code |  | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 | 执行成功后返回的数据，失败时该字段为空。 | 否 |
|  |  | expire | 整数 | 表示该token的有效时间(秒)。 | 是 |

为确保设备时刻在线，设备需要在心跳间隔时间(由connect命令获得的interval参数)内循环发送心跳命令。expire 表示该token的剩余有效时间。

1.4 人脸参数控制

服务器控制人脸参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ivp/face_param_set",

"param": {

"enable":true,

"threshold":60,

"show_face":true,

"mini_face":60,

"quality_face":30,

"reg_threshold":70,

"alarm_push":{

"enable":true,

"interval":60,

"person_type":0,

"app_push":2

},

"server_push":{

"enable":false,

"person_type":0,

"pic_type":0,

"attr_enable":false

},

"record":{

"person_type":0,

"pic_type":5

},

"alarm_audio":{

"enable":true,

"person_type":0

},

"alarm_relay":{

"enable":false,

"interval":5,

"person_type":0

}

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/ivp/face_param_set" | 是 |
|  | param |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | enable |  | 布尔 | 1打开 0关闭 | 是 |
|  |  | threshold |  | 整型 | 检测阈值 0-100 | 是 |
|  |  | show_face |  | 布尔 | 显示人脸框 | 是 |
|  |  | mini_face |  | 整型 | 人脸大小 30-500 | 是 |
|  |  | quality_face |  | 整型 | 人脸质量 0-100 | 是 |
|  |  | reg_threshold |  | 整型 | 识别阈值 0-100 | 是 |
|  |  | alarm_push |  | 对象 | 报警推送 | 是 |
|  |  |  | enable | 布尔 | 1打开 0关闭 | 是 |
|  |  |  | interval | 整型 | 推送间隔 | 是 |
|  |  |  | person_type | 整型 | 推送名单：1 陌生人、2 白名单、4 黑名单、8 vip、16 访客 | 是 |
|  |  |  | app_push | 整型 | APP提示 | 是 |
|  |  | server_push |  | 对象 | 服务器推送 | 是 |
|  |  |  | enable | 布尔 | 1打开 0关闭 | 是 |
|  |  |  | person_type | 整型 | 推送名单：1 陌生人、2 白名单、4 黑名单、8 vip、16 访客 | 是 |
|  |  |  | pic_type | 整型 | 推送图片：1 人脸图、4 背景图 | 是 |
|  |  |  | attr_enable | 布尔 | 推送属性 | 是 |
|  |  | record |  | 对象 | 记录保存 | 是 |
|  |  |  | person_type | 整型 | 保存名单：1 陌生人、2 白名单、4 黑名单、8 vip、16 访客 | 是 |
|  |  |  | pic_type | 整型 | 保存图片：1 人脸图、4 背景图 | 是 |
|  |  | alarm_audio |  | 对象 | 报警声音 | 是 |
|  |  |  | enable | 布尔 | 1打开 0关闭 | 是 |
|  |  |  | person_type | 整型 | 报警声音名单：1 陌生人、2 白名单、4 黑名单、8 vip、16 访客 | 是 |
|  |  | alarm_relay |  | 对象 | 继电器 | 是 |
|  |  |  | enable | 布尔 | 1打开 0关闭 | 是 |
|  |  |  | interval | 整型 | 继电器使能间隔 | 是 |
|  |  |  | person_type | 整型 | 继电器使能名单：1 陌生人、2 白名单、4 黑名单、8 vip、16 访客 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri"："/ivp/face_param_set",

"code": 200,

"msg": "OK"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ivp/face_param_set" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.5 重启设备

服务器重启设备，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/system/maintain/reboot",

"param": {

"delay_ms": 1000

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"system/maintain/reboot" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | delay_ms | 整型 | 重启延时，单位：ms | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/system/maintain/reboot",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"system/maintain/reboot" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.6 查询抓拍图像的文件列表

服务器查询抓拍文件列表，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ivp/face/get_cap_history",

"param": {

"start_time": "2021-10-03 10:30:00",

"end_time": "2021-10-03 16:00:00",

"page_num": 1,

"page_size": 32,

"name": "张三",

"workId":"10091",

"idCard":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx",

"phone":"136xxxxxxxx"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"ivp/face/get_cap_history" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | start_time | 字符串 | 起始时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |
|  |  | end_time | 字符串 | 结束时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |
|  |  | page_num | 整型 | 页面 | 是 |
|  |  | page_size | 整型 | 每页记录条数，最大不超过32 | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 指定姓名 | 否 |
|  |  | workId | 字符串 | 指定工号 | 否 |
|  |  | idCard | 字符串 | 指定身份证号 | 否 |
|  |  | phone | 字符串 | 指定手机号 | 否 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ivp/face/get_cap_history",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"face_total":916,

"face_list": [

{

"name":"张三",

"similarity": 80,

"gender": 2,

"age": 27,

"time":"2022-09-24 14:27:41",

"jpeg_url_face":"sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

"jpeg_url_body":"sdcard/20210924/14/2741_179_body.jpg",

"jpeg_url_frame":"sdcard/20220924/14/2741_179_bg.jpg",

},

...

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"ivp/face/get_cap_history" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 否 |
|  |  | face_total |  | 整型 | 该时间段包含的抓拍记录数量 | 是 |
|  |  | face_list |  | 数组 |  | 是 |
|  |  |  | time | 字符串 | 抓拍的时间点，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |
|  |  |  | jpeg_url_face | 字符串 | 抓拍的人脸图片路径 | 否 |
|  |  |  | jpeg_url_body | 字符串 | 抓拍的人体全身图片路径 | 否 |
|  |  |  | jpeg_url_frame | 字符串 | 抓拍记录对应的全景图片路径 | 是 |
|  |  |  | name | 字符串 | 姓名 | 否 |
|  |  |  | similarity | 整型 | 相似度 | 否 |
|  |  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 否 |
|  |  |  | age | 整型 | 年龄 | 否 |

此接口获取的是图片路径，获取图片的base64编码可通过"/storage/get_file_by_path"获取。

1.7 获取图片base64编码

获取图片base64编码，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/storage/get_file_by_path",

"param": {

"path": "sdcard/20210924/14/2741_179.jpg"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/storage/get_file_by_path" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | path | 字符串 | 图片路径 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/storage/get_file_by_path",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"path": "sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

"base64": "照片base64编码"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/storage/get_file_by_path" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 否 |
|  |  | path | 字符串 | 图片路径 | 是 |
|  |  | base64 | 字符串 | 图片base64编码 | 是 |

1.8 下发人员信息及照片

服务器下发人员信息及照片，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/add",

"param": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "RF卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "部门名称",

"photo": "照片base64编码",

"category": 1

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/add" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  |  | work_id | 字符串 | 工号 | 是 |
|  |  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 | 是 |
|  |  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 | 是 |
|  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 是 |
|  |  | age | 整型 | 年龄 | 是 |
|  |  | department | 字符串 | 部门名称 | 是 |
|  |  | photo | 字符串 | 人脸照片base64编码 | 是 |
|  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/add",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"person/add" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.9 查询人员列表

服务器查询人员列表，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/list",

"param": {

"page_num":1,

"page_size":32,

"category":1,

"name":"张三",

"workId":"10091",

"idCard":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx",

"phone":"136xxxxxxxx"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/list" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  |  | workId | 字符串 | 工号 | 是 |
|  |  | idCard | 字符串 | 身份证号 | 是 |
|  |  | phone | 整型 | 手机号 | 是 |
|  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |
|  |  | page_num | 整型 | 页面 | 是 |
|  |  | page_size | 整型 | 每页记录条数，最大不超过32 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/list",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"total": 916,

"list": [

{

"pid":"123456",

"name": "张三",

"work_id": "123457089",

"id_card_no": "",

"ic_card_no": "",

"department": "测试部",

"photo": "data/facelib/19017.jpg",

"phone": "",

"gender": 2,

"age": 27,

"category": 1

},

...

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"person/list" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 否 |
|  |  | total |  | 整型 | 结果总数量 | 是 |
|  |  | list |  | 数组 |  | 否 |
|  |  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
|  |  |  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  |  |  | work_id | 字符串 | 工号 | 是 |
|  |  |  | id_card_no | 字符串 | 身份证号 | 是 |
|  |  |  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号 | 是 |
|  |  |  | department | 字符串 | 部门 | 是 |
|  |  |  | photo | 字符串 | 图片路径 | 是 |
|  |  |  | phone | 字符串 | 手机号 | 是 |
|  |  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 是 |
|  |  |  | age | 整型 | 年龄 | 是 |
|  |  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |

1.10 查询人员信息

服务器查询人员信息，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/query",

"param": {

"pid": "123456"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/query" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/query",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "IC卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "市场部",

"photo": "sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

"category": "类别",

"phone": "136xxxxxxxx"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/query" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  |  | work_id | 字符串 | 工号 | 是 |
|  |  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 | 是 |
|  |  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 | 是 |
|  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 是 |
|  |  | age | 整型 | 年龄 | 是 |
|  |  | department | 字符串 | 部门名称 | 是 |
|  |  | photo | 字符串 | 人脸照片路径或ID，可通过"读取文件(抓拍图片)内容"接口获取图片内容。 | 是 |
|  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |
|  |  | phone | 字符串 | 手机号 | 是 |

1.11 修改/更新人员信息

服务器修改人员信息，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/update",

"param": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "RF卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "部门名称",

"photo": "照片base64编码",

"category": 1

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/person/update" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  |  | work_id | 字符串 | 工号 | 是 |
|  |  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 | 是 |
|  |  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 | 是 |
|  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 是 |
|  |  | age | 整型 | 年龄 | 是 |
|  |  | department | 字符串 | 部门名称 | 是 |
|  |  | photo | 字符串 | 人脸照片base64编码 | 是 |
|  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/update",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/person/update" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.12 删除人员信息

服务器删除人员信息，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/delete",

"param": {

"pid": "123456"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/delete" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 否 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/delete",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"person/delete" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.13 以图搜图

服务器以图搜图，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/search",

"param": {

"photo": "base64",

"threshold": 80,

"start_time": "2021-10-03 10:30:00",

"end_time": "2021-10-03 16:00:00"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/search" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | photo | 字符串 | 图片的base64编码 | 否 |
|  |  | threshold | 整型 | 比对阈值，有效值为0 - 100 | 是 |
|  |  | start_time | 字符串 | 起始时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |
|  |  | end_time | 字符串 | 结束时间，格式为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/search",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"total": 16,

"face_list": [

{

"time":"2022-09-24 14:27:41",

"score": 90,

"jpeg_url_face":"sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

},

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"person/search" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 否 |
|  |  | total |  | 整型 |  | 是 |
|  |  | face_list |  | 数组 |  | 否 |
|  |  |  | time | 字符串 | 图片时间 | 是 |
|  |  |  | score | 整型 | 相似度分数 | 是 |
|  |  |  | jpeg_url_face | 字符串 | 抓拍的人脸图片路径 | 是 |

1.14 以图搜人

服务器以图片搜索人员信息，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/search_picture",

"param":

{

"photo": "base64"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/search_picture"//有下划线 | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | photo | 字符串 | 图片的base64编码 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/search_picture",//有下划线

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"age":21,

"name":zhangsan，

"jepg_url":data/facelib/18084.jpg,

"gender":2;

"feature":[];//512的float数组

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"person/search_picture"//有下划线 | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 否 |
|  |  | age | 整型 | 对应人员的年龄 | 否 |
|  |  | name | 字符串 | 对应人员的姓名 未查询到 为空 | 是 |
|  |  | jepg-url | 字符串 | 对应人员的图片路径 未查询到为空 | 是 |
|  |  | gender | 整型 | 性别 1为男 2为女 | 否 |
|  |  | feature | 数组 | 提取图片的特征值 512的float数组 | 是 |

1.15 查询码流配置

服务器查询码流参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/video/stream_get_params",

"param":

{

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/video/stream_get_params" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/video/stream_get_params",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"streams": [

{

"streamid": 0,

"venctype": "h265",

"width": 3840,

"height": 2160,

"frame_rate": 25,

"bit_rate": 2730,

"quality": 20,

"rc_mode": "vbr"

},

{

"streamid": 1,

"venctype": "h265",

"width": 640,

"height": 360,

"frame_rate": 25,

"bit_rate": 409,

"quality": 20,

"rc_mode": "vbr"

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/media/video/stream_get_params" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | streams |  | 数组 |  | 是 |
|  |  |  | streamid | 整型 | 码流类型，0-高清码流，1-标清码流。 | 是 |
|  |  |  | venctype | 字符串 | 编码类型。 | 是 |
|  |  |  | width | 整型 | 分辨率（宽）。 | 是 |
|  |  |  | height | 整型 | 分辨率（高）。 | 是 |
|  |  |  | frame_rate | 整型 | 帧率。 | 是 |
|  |  |  | bit_rate | 整型 | 视频质量（Kbps）。 | 是 |
|  |  |  | quality | 整型 | 图像质量，100-最好，80-好，60-良好，40-较差，20-差。 | 是 |
|  |  |  | rc_mode | 字符串 | 码率控制，vbr-可变码率，cbr-固定码率。 | 是 |

1.16 修改码流配置

服务器修改码流参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/video/stream_set_params",

"param":

{

"streams": [

{

"streamid": 0,

"venctype": "h265",

"width": 3840,

"height": 2160,

"frame_rate": 25,

"bit_rate": 2730,

"quality": 20,

"rc_mode": "vbr"

},

{

"streamid": 1,

"venctype": "h265",

"width": 640,

"height": 360,

"frame_rate": 25,

"bit_rate": 409,

"quality": 20,

"rc_mode": "vbr"

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/media/video/stream_set_params" | 是 |
|  | param |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | streams |  | 数组 |  | 是 |
|  |  |  | streamid | 整型 | 码流类型，0-高清码流，1-标清码流。 | 是 |
|  |  |  | venctype | 字符串 | 编码类型，支持“h264”和“h265” | 是 |
|  |  |  | width | 整型 | 分辨率（宽）。 | 是 |
|  |  |  | height | 整型 | 分辨率（高）。 | 是 |
|  |  |  | frame_rate | 整型 | 帧率。 | 是 |
|  |  |  | bit_rate | 整型 | 视频质量（Kbps）。 | 是 |
|  |  |  | quality | 整型 | 图像质量，100-最好，80-好，60-良好，40-较差，20-差。 | 是 |
|  |  |  | rc_mode | 字符串 | 码率控制，“vbr”-可变码率，“cbr”-固定码率。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/video/stream_set_params",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/media/video/stream_set_params" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.17 查询音频输入配置

服务器查询音频输入参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/audio/ai_get_param",

"param": {

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ai_get_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/audio/ai_get_param",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"enable": true,

"sample_rate": 8000,

"bit_width": 16,

"cnt_channel": 1,

"enc_type": "g711u",

"ai_gain": 50,

"ANR_enable": 1

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ai_get_param" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | enable | 布尔 | 是否启动音频流，和“音频输出”共用开关。 | 是 |
|  |  | sample_rate | 整型 | 采样率。 | 是 |
|  |  | bit_width | 整型 | 位宽（bit）。 | 是 |
|  |  | cnt_channel | 整型 | 输入设备，1-麦克风，2-拾音器。 | 是 |
|  |  | enc_type | 字符串 | 编码类型。 | 是 |
|  |  | ai_gain | 整型 | 音频输入矫正。 | 是 |
|  |  | ANR_enable | 整型 | 环境降噪，0-开，1-关。 | 是 |

1.18 修改音频输入配置

服务器修改音频输入参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/audio/ai_set_param",

"param": {

"enable":true,

"cnt_channel":2,

"enc_type":"g711u",

"ai_gain":50,

"ANR_enable":0,

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ai_set_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | enable | 布尔 | 是否启动音频流，和“音频输出”共用开关。 | 是 |
|  |  | cnt_channel | 整型 | 输入设备，1-麦克风，2-拾音器。 | 是 |
|  |  | enc_type | 字符串 | 编码类型。 | 是 |
|  |  | ai_gain | 整型 | 音频输入矫正。 | 是 |
|  |  | ANR_enable | 整型 | 环境降噪，0-开，1-关。 | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/audio/ai_set_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/media/audio/ai_set_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.19 查询音频输出配置

服务器查询音频输出参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/audio/ao_get_param",

"param": {

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ao_get_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/audio/ao_get_param",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"enable": true,

"sample_rate": 8000,

"bit_width": 16,

"enc_type": "g711u",

"ao_gain": 100,

"ao_dev": "built-in"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ao_get_param" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | enable | 布尔 | 是否启动音频流，和“音频输入”共用开关。 | 是 |
|  |  | sample_rate | 整型 | 采样率。 | 是 |
|  |  | bit_width | 整型 | 位宽（bit）。 | 是 |
|  |  | enc_type | 字符串 | 编码类型。 | 是 |
|  |  | ao_gain | 整型 | 音频输出矫正。 | 是 |
|  |  | ao_dev | 整型 | 输出设备，built-in-内置喇叭，external-外置喇叭。 | 是 |

1.20 修改音频输出配置

服务器修改音频输出参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/media/audio/ao_set_param",

"param": {

"enable": true,

"ao_gain": 100,

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/media/audio/ao_set_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | enable | 布尔 | 是否启动音频流，和“音频输入”共用开关。 | 是 |
|  |  | ao_gain | 整型 | 音频输出矫正。 | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/media/audio/ao_set_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/media/audio/ao_set_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.21 查询OSD配置

服务器查询OSD参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/osd/chnosd_get_param",

"param": {

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/osd/chnosd_get_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/image/osd/chnosd_get_param",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"b_showOSD": true,

"time_format": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",

"position": "hide",

"time_pos": "hide",

"channel_name": "ipc1"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/osd/chnosd_get_param" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | b_showOSD | 布尔 | 是否显示OSD。 | 是 |
|  |  | time_format | 字符串 | 时间格式。 | 是 |
|  |  | position | 字符串 | 名称位置。 | 是 |
|  |  | time_pos | 字符串 | 时间位置。 | 是 |
|  |  | channel_name | 字符串 | 设备名称。 | 是 |

1.22 修改OSD配置

服务器修改OSD参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/osd/chnosd_set_param",

"param": {

"b_showOSD":true,

"time_format":"YYYY-MM-DD hh:mm:ss",

"position":"left_top",

"time_pos":"left_bottom",

"channel_name":"ipc1",

"channelId":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/osd/chnosd_set_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | b_showOSD | 布尔 | 是否显示OSD。 | 是 |
|  |  | time_format | 字符串 | 时间格式，"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"、"DD/MM/YYYY hh:mm:ss"、"MM/DD/YYYY hh:mm:ss"。 | 是 |
|  |  | position | 字符串 | 名称位置，左上-"left_top"、左下-"left_bottom"、右上-"right_top"、右下-"right_bottom"、不显示-"hide"。 | 是 |
|  |  | time_pos | 字符串 | 时间位置，左上-"left_top"、左下-"left_bottom"、右上-"right_top"、右下-"right_bottom"、不显示-"hide"。 | 是 |
|  |  | channel_name | 字符串 | 设备名称。 | 是 |
|  |  | channelId | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/image/osd/chnosd_set_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/image/osd/chnosd_set_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.23 修改Websocket和http地址

服务器修改Websocket和http地址，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/net/advanced/server_set_param",

"param":

{

"websocket":

{

"enable":true,

"websocket_addr":"wss://dev.hrzhai.com/websocket"

},

"http_addr":"https://dev.hrzhai.com"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/net/advanced/server_set_param" | 是 |
|  | param |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | websocket |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | enable | 布尔 | Websocket开关。 | 是 |
|  |  |  | websocket_addr | 字符串 | Websocket地址。 | 是 |
|  |  | http_addr |  | 字符串 | http地址。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/net/advanced/server_set_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/net/advanced/server_set_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.24 图像调节

服务器修改图像参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/set_adjust_param",

"param": {

"contrast":138,

"brightness":121,

"saturation":135,

"sharpen":138,

"enable_mi":true,

"enable_st":false

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/set_adjust_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | contrast | 整型 | 对比度，范围0-255。 | 是 |
|  |  | brightness | 整型 | 亮度，范围0-255。 | 是 |
|  |  | saturation | 整型 | 饱和度，范围0-255。 | 是 |
|  |  | sharpen | 整型 | 锐度，范围0-255。 | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |
|  |  | enable_mi | 布尔 | 画面镜像。 | 是 |
|  |  | enable_st | 布尔 | 画面翻转。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/image/set_adjust_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/image/set_adjust_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.25 查询曝光配置

服务器查询曝光参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/get_exposure_param",

"param": {

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"image/get_exposure_param" | 是 |
|  | param | 对象 |  | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "image/get_exposure_param",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"exposure_mode": 0,

"high_light_level": 7,

"back_light_level": 0,

"antiflick": 1,

"exposure_max": 100,

"exposure_min": 100000，

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"image/get_exposure_param" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | exposure_mode | 整型 | 曝光策略，0-自动模式、1-强光抑制、2-背光补偿。 | 是 |
|  |  | high_light_level | 整型 | 强光抑制模式下曝光等级， 范围0-8。 | 是 |
|  |  | back_light_level | 整型 | 背光补偿模式下曝光等级， 范围0-8。 | 是 |
|  |  | antiflick | 整型 | 工频抗闪，0-关、1-50Hz、2-60Hz。 | 是 |
|  |  | exposure_max | 整型 | 最大曝光时间。 | 是 |
|  |  | exposure_min | 整型 | 最小曝光时间。 | 是 |

1.26 修改曝光配置

服务器修改曝光参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/set_exposure_param",

"param": {

"exposure_mode":2,

"high_light_level":3,

"back_light_level":6,

"antiflick":2,

"exposure_max":500,

"exposure_min":100000,

"gainctrl":0,

"exposurectrl":0,

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/set_exposure_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | exposure_mode | 整型 | 曝光策略，0-自动模式、1-强光抑制、2-背光补偿。 | 是 |
|  |  | high_light_level | 整型 | 强光抑制模式下曝光等级，范围0-8。 | 是 |
|  |  | back_light_level | 整型 | 背光补偿模式下曝光等级，范围0-8。 | 是 |
|  |  | antiflick | 整型 | 工频抗闪，0-关、1-50Hz、2-60Hz。 | 是 |
|  |  | exposure_max | 整型 | 最大曝光时间。 | 是 |
|  |  | exposure_min | 整型 | 最小曝光时间。 | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/image/set_exposure_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/image/set_exposure_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.27 日夜切换

服务器修改日夜模式，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/image/set_dncut_param",

"param":

{

"daynight_mode":"alwaysDay",

"day_start":

{

"hour":6,

"minute":0

},

"day_end":

{

"hour":18,

"minute":0

},

"smt_light_mode":"AutoWhite"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/image/set_dncut_param" | 是 |
|  | param |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | daynight_mode |  | 字符串 | 日夜模式，"auto"：自动切换、"alwaysDay"：一直白天、"alwaysNight"：一直夜晚、"timer"：定时切换。 | 是 |
|  |  | day_start |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | hour | 整型 | 转白天时间（小时）。 | 是 |
|  |  |  | minute | 整型 | 转白天时间（分钟）。 | 是 |
|  |  | day_end |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | hour | 整型 | 转夜晚时间（小时）。 | 是 |
|  |  |  | minute | 整型 | 转夜晚时间（分钟）。 | 是 |
|  |  | smt_light_mode |  | 字符串 | 红外白光模式（仅支持红外时），"AutoIR"：自动红外模式、"AutoWhite"：自动白光模式、"AlwaysClose"：常闭模式。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/image/set_dncut_param",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/image/set_dncut_param" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.28 格式化

服务器格式化TF卡，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/storage/disk/format",

"param":

{

"video_sizeGB":11

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/storage/disk/format" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | video_sizeGB | 整型 | 录像内存分配，一般为内存卡的一半。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/storage/disk/format",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/storage/disk/format" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.29 修改录像配置

服务器修改录像参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/storage/record_set",

"param": {

"record_params":[

{

"streamid":0,

"disconnect_record":false,

"alarm_record": false,

"normal_record":true

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/storage/record_set" | 是 |
|  | param |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | record_params |  | 数组 | 强光抑制模式下曝光等级，范围0-8。 | 是 |
|  |  |  | alarm_record | 布尔 | 是否事件录制。 | 是 |
|  |  |  | normal_record | 布尔 | 是否全天录制。 | 是 |
|  |  |  | disconnect_record | 布尔 | 是否断网录制。 | 是 |
|  |  |  | streamid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/storage/record_set",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/storage/record_set" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.30 查询设备信息

服务器查询设备信息，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/system/device/get_info",

"param": {

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/system/device/get_info" | 是 |
|  | param | 对象 |  | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/system/device/get_info",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"type": "hi3519dv500-S-80-L 0S97",

"hardware": "NF-BL4K-FR",

"sn": "KWG125921000401",

"devid": "2786",

"auth_code": "SXBB7DHR",

"firmware": "1.1.1289_FRCG_Sep  3 2025",

"model": "NF-AI-C1K-FR8",

"algorithm": "1.01.12.250819",

"syslanguage": "chinese",

"supported_langs": [

"chinese",

"english"

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/system/device/get_info" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | type | 字符串 | 设备类型。 | 是 |
|  |  | hardware | 字符串 | 硬件版本。 | 是 |
|  |  | sn | 字符串 | SN码。 | 是 |
|  |  | devid | 字符串 | 设备ID。 | 是 |
|  |  | auth_code | 字符串 | 二维码。 | 是 |
|  |  | firmware | 字符串 | 固件版本。 | 是 |
|  |  | model | 字符串 | 产品型号。 | 是 |
|  |  | algorithm | 字符串 | 算法版本。 | 是 |
|  |  | syslanguage | 字符串 | 语言。 | 是 |
|  |  | supported_langs | 数组 | 目前支持的语言。 | 是 |

1.31 开始控制云台

服务器开始控制云台变化，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ptz/move_start",

"param": {

"channelid":0,

"tiltUp":255

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/move_start" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |
|  |  | tiltUp | 整型 | 上下控制，向上-255、向下- -255。 | 否 |
|  |  | panLeft | 整型 | 左右控制，向左-255、向右- -255。 | 否 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/move_start",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/move_start" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.32 停止控制云台

服务器停止控制云台变化，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ptz/move_stop",

"param": {

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/move_stop" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/move_stop",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/move_stop" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.33 恢复默认云台配置

服务器恢复默认云台参数，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ptz/reset",

"param": {

"channelid":0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/reset" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道ID：默认给0。 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/reset",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/reset" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.34 清空人脸库

服务器清空人脸库，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/person/clear",

"param": {

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/person/clear" | 是 |
|  | param | 对象 |  | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/person/clear",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/person/clear" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.35 查询TF卡录像文件

服务器查询TF卡录像文件，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/storage/get_record_list",

"param": {

"start_time":	"2025-11-13 00:00:00",

"end_time":	"2025-11-13 17:56:37",

"page_num":	0,

"page_size":	32

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/storage/get_record_list" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | start_time | 字符串 | 开始时间 |  |
|  |  | end_time | 字符串 | 结束时间 |  |
|  |  | page_num | 整型 | 当前页数 |  |
|  |  | page_size | 整型 | 每页数量（小于等于500） |  |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/storage/get_record_list",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result":{

"total_page":1,

"total_file":1,

"page_size":1,

"recordlist":[

{

"date":"20251113",

"filename":"/progs/rec/00/20251113//dev/mmcblk1p1/20251113/M02095519.sv7",

"start_time":"2025-11-13 09:55:19",

"end_time":"2025-11-13 10:05:20",

"type":"alarm"

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/storage/get_record_list" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | total_page |  | 整型 | 总页数 | 是 |
|  |  | total_file |  | 整型 | 总文件数 | 是 |
|  |  | page_size |  | 整型 | 当前文件数 | 是 |
|  |  | recordlist |  | 数组 | 录像信息 | 是 |
|  |  |  | date | 字符串 | 录像日期 | 是 |
|  |  |  | filename | 字符串 | 文件名 | 是 |
|  |  |  | start_time | 字符串 | 录像开始时间（"YYYY-MM-DD HH:MM:SS"） | 是 |
|  |  |  | end_time | 字符串 | 录像结束时间（"YYYY-MM-DD HH:MM:SS"） | 是 |
|  |  |  | type | 类型 | 录像类型（"alarm"和"normal"） | 是 |

1.36 查询网络基本配置

服务器查询网络基本配置，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/net/ifconfig_get_inet",

"param": {

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/net/ifconfig_get_inet" | 是 |
|  | param | 对象 |  | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/net/ifconfig_get_inet",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result":{

"iface": "eth0",

"eth": {

"name": "eth0",

"dhcp": false,

"addr": "192.168.100.202",

"mask": "255.255.255.0",

"gateway": "192.168.100.1",

"mac": "52:54:00:22:bb:83",

"dns": "223.5.5.5"

},

"wifi": {

"name": "null",

"quality": 0,

"keystat": 0,

"mode": "sta",

"dhcp": true

},

"_4G": {

"quality": 0

}

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为"/net/ifconfig_get_inet" | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | iface |  | 字符串 |  | 是 |
|  |  | eth |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | name | 字符串 | 网络接口名称 | 是 |
|  |  |  | dhcp | 布尔 | 是否启用DHCP自动获取IP | 是 |
|  |  |  | addr | 字符串 | 静态分配的IP地址 | 是 |
|  |  |  | mask | 字符串 | 子网掩码 | 是 |
|  |  |  | gateway | 字符串 | 默认网关 | 是 |
|  |  |  | mac | 字符串 | 网卡物理地址 | 是 |
|  |  |  | dns | 字符串 | DNS服务器地址 | 是 |
|  |  | wifi |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | name | 字符串 | 当前连接的WiFi名称 | 是 |
|  |  |  | quality | 整型 | WiFi信号质量 | 是 |
|  |  |  | keystat | 整型 | WiFi安全状态 | 是 |
|  |  |  | mode | 字符串 | WiFi工作模式 | 是 |
|  |  |  | dhcp | 布尔 | WiFi连接是否使用DHCP | 是 |
|  |  | _4G |  | 对象 |  | 是 |
|  |  |  | name | 字符串 | 4G信号质量 | 是 |

1.37 修改网络基本配置

服务器修改网络基本配置，

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/net/ifconfig_eth_set",

"param": {

"dhcp":false,

"addr":"192.168.100.202",

"mask":"255.255.255.0",

"gateway":"192.168.100.1",

"dns":"223.5.5.5"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/net/ifconfig_eth_set" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | dhcp | 布尔 | 是否启用DHCP自动获取IP |  |
|  |  | addr | 字符串 | 静态分配的IP地址 | 是 |
|  |  | mask | 字符串 | 子网掩码 | 是 |
|  |  | gateway | 字符串 | 默认网关 | 是 |
|  |  | dns | 字符串 | DNS服务器地址 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/net/ifconfig_eth_set",

"code": 0,

"msg": "OK",

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/net/ifconfig_eth_set" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.38 创建巡航路径

服务器创建巡航路径

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri":"/ptz/patrol_create",

"param": {

"channelid": 0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_create" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/patrol_create",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result":{

"patrolid": 0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_create" | 是 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 是 |
|  | result |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航路线号 | 是 |

1.39删除巡航路径

服务器删除巡航路径

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_delete",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_delete" | 是 |
|  | param |  | 对象 | "/ptz/patrol_create" | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id |  |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_delete",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_delete" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.40 查询巡航路径

服务器查询巡航路径

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrols_get",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为/ptz/patrols_get" | 是 |
|  | param |  | 对象 | "/ptz/patrol_create" | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id |  |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrols_get",

- "code": 0,

- "msg": "OK",

- "result":{

- "patrolsList":[{

- "patrolid": 0,

- "bStart": false,

- "speed": 50,

- "preset_cnt": 3,

- "preset":[{

- "presetno": 1,

- "name": "preset1",

- "staySeconds": 5

- },{

- "presetno": 2,

- "name": "preset2",

- "staySeconds": 3

- }]

- }]

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |  |
| data |  |  |  |  | 对象 |  | 是 |  |
|  | uri |  |  |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrols_get" |  | 是 |  |
|  | code |  |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 |  | 是 |  |
|  | msg |  |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 |  | 是 |  |
|  | result |  |  |  | 对象 |  |  |  |  |
|  |  | patrolsList |  |  | 数组 |  |  |  |  |
|  |  |  | patrolid |  | 整型 | 巡航路线 |  | 是 |  |
|  |  |  | bStart |  | 布尔 | 是否开始巡航 |  | 是 |  |
|  |  |  | speed |  | 整型 | 巡航速度 |  | 是 |  |
|  |  |  | preset_cnt |  | 整型 | 节点数 |  | 是 |  |
|  |  |  | preset |  | 数组 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | presetno | 整型 | 节点id |  | 是 |  |
|  |  |  |  | name | 字符串 | 节点名称 |  | 是 |  |
|  |  |  |  | staySeconds | 整型 | 节点停留时间 |  | 是 |  |

1.41 查询巡航路径节点

服务器查询巡航节点

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_get_nodes",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_get_nodes" | 是 |
|  | param |  | 对象 | "/ptz/patrol_create" | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id |  |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/patrol_get_nodes",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"patrolNodesList": [

{

"preset": {

"presetno": 1,

"name": "预置点名称"

},

"staySeconds": 5

},

{

"preset": {

"presetno": 2,

"name": "预置点名称2"

},

"staySeconds": 10

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |  |
| data |  |  |  |  | 对象 |  | 是 |  |
|  | uri |  |  |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_get_nodes" |  | 是 |  |
|  | code |  |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 |  | 是 |  |
|  | msg |  |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 |  | 是 |  |
|  | result |  |  |  | 对象 |  |  |  |  |
|  |  | patrolsList |  |  | 数组 |  |  |  |  |
|  |  |  | preset |  | 数组 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | presetno | 整型 | 节点id |  | 是 |  |
|  |  |  |  | name | 字符串 | 节点名称 |  | 是 |  |
|  |  |  |  | staySeconds | 整型 | 节点停留时间 |  | 是 |  |

1.42 添加巡航节点

服务器添加巡航节点

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_add_node",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0,

- "presetno": 1,

- "staySeconds": 5

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_add_node" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id | 是 |
|  |  | presetno | 整型 | 预置点id | 是 |
|  |  | staySeconds | 整型 | 预置点停留时间 | 是 |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_add_node",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_add_node" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.43 删除巡航节点

服务器删除巡航节点

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_del_node",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0,

- "presetindex": 1

- }

- }

- }

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_del_node" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id | 是 |
|  |  | presetindex | 整型 | 预置点在巡航数组中的下标 从0开始 | 是 |

- 响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_del_node",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_del_node" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.44 设置巡航速度

服务器设置巡航速度

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_set_speed",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0,

- "speed": 50

- }

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_set_speed" | 是 |
|  | param |  | 对象 | "/ptz/patrol_create" | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id | 是 |
|  |  | speed | 整型 | 巡航的速度设置 | 是 |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_set_speed",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_set_speed" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.45 设置节点停留时间

服务器设置节点停留时间

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_set_stay_seconds",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0,

- "staySeconds": 5

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_set_stay_seconds" | 是 |
|  | param |  | 对象 | "/ptz/patrol_create" | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id | 是 |
|  |  | staySeconds | 整型 | 每个节点停留时间 （单位秒） | 是 |

- 响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_set_stay_seconds",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_set_stay_seconds" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.46 启动巡航

服务器启动巡航

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_locate",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "patrolid": 0

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_locate" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | patrolid | 整型 | 巡航线id |  |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_locate",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_locate" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.47 停止巡航

服务器停止巡航

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/ptz/patrol_stop",

- "param": {

- "channelid": 0

- }

- }

- 参数说明

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_stop" |  |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/ptz/patrol_stop",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_stop" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.48 获取隐私区域

服务器获取隐私区域

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/image/privacy_get_param",

- "param": {

- "channelid": 0

- }

- }

- }

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/image/privacy_get_param" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |

- 响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/image/privacy_get_param",

- "code": 0,

- "msg": "OK",

- "result":{

- "bEnable": true,

- "maxRect": 8,

- "maxW": 2560,

- "maxH": 1440,

- "rects_cnt": 2,

- "rects": [

- {

- "x": 50,

- "y": 50,

- "w": 150,

- "h": 150

- },

- {

- "x": 400,

- "y": 50,

- "w": 150,

- "h": 150

- }

- ]

- }

- }

- }

- 参数说明：

| 参数 |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  | 字符串 | 固定为/image/privacy_get_param | 否 |
|  | code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  |  | 对象 |  |  |
|  |  | bEnable |  | 布尔 | 是否开启隐私区域 | 是 |
|  |  | maxRect |  | 整型 | 隐私区域最大数量 | 是 |
|  |  | maxW |  | 整型 | 主码流的宽 | 是 |
|  |  | maxH |  | 整型 | 主码流的高 | 是 |
|  |  | rects_cnt |  | 整型 | 当前隐私区域数量 | 是 |
|  |  | rects |  | 数组 |  |  |
|  |  |  | x | 整型 | 隐私区域x坐标 | 是 |
|  |  |  | y | 整型 | 隐私区域y坐标 | 是 |
|  |  |  | w | 整型 | 隐私区域宽 | 是 |
|  |  |  | h | 整型 | 隐私区域高 | 是 |

1.49 设置隐私区域

服务器设置隐私区域

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

- "data": {

- "uri":"/image/privacy_set_param",

- "param": {

- "channelid": 0,

- "region": {

- "bEnable": true,

- "rects_cnt": 2,

- "rects": [

- {

- "x": 100,

- "y": 100,

- "w": 200,

- "h": 200

- },

- {

- "x": 500,

- "y": 300,

- "w": 150,

- "h": 100

- }

- ]

- }

- }

- }

- }

- 参数说明：

| 参数 |  |  |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  |  |  | 字符串 | 固定为"/image/privacy_set_param" | 是 |
|  | param |  |  |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | channelid |  |  | 整型 | 通道id 目前为0 | 是 |
|  |  | region |  |  | 对象 |  |  |
|  |  |  | bEnable |  | 布尔 | 隐私区域开关 | 是 |
|  |  |  | rects_cnt |  | 整型 | 隐私区域数量 | 是 |
|  |  |  | rects |  | 数组 |  |  |
|  |  |  |  | x | 整型 | 隐私区域x坐标 | 是 |
|  |  |  |  | y | 整型 | 隐私区域y坐标 | 是 |
|  |  |  |  | w | 整型 | 隐私区域宽 | 是 |
|  |  |  |  | h | 整型 | 隐私区域高 | 是 |

响应

- {

- "msgid": "adfdgwrt245356",

- "data": {

- "uri": "/image/privacy_set_param",

- "code": 0,

- "msg": "OK"

- }

- }

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/patrol_stop" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.50 设置预设点

服务器设置于设点

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_set",

"param": {

"channelid": 0,

"presetno": 1,

"name": "预置点1"

}

}

}

参数说明：

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/preset_set" |  |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | channelid | 整型 | 固定为0 | 是 |
|  |  | presetno | 整型 | 预设点id号 | 是 |
|  |  | name | 字符串 | 预设点名称 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_set",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/preset_set" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.51 移动到预置点

服务器移动到预置点

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_locate",

"param": {

"channelid": 0,

"presetno": 1

}

}

}

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为 "/ptz/preset_locate" |  |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | channelid | 整型 | 固定为0 | 是 |
|  |  | presetno | 整型 | 预置点id | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_locate",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/preset_locate" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.52 删除预置点

服务器删除预置点

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_delete",

"param": {

"channelid": 0,

"presetno": 1

}

}

}

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为 "/ptz/preset_delete" |  |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | channelid | 整型 | 固定为0 | 是 |
|  |  | presetno | 整型 | 预置点id | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/preset_delete",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/ptz/preset_delete" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

1.53 获取所有预置点

服务器获取所有预置点

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri": "/ptz/presets_get",

"param": {

"channelid": 0

}

}

}

- 参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/presets_get" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | channelid | 整型 | 固定为0 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/ptz/presets_get",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"presets_cnt": 3,

"presets": [

{

"presetno": 1,

"name": "预置点1"

},

{

"presetno": 2,

"name": "预置点2"

},

{

"presetno": 3,

"name": "预置点3"

}

]

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/ptz/presets_get" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  |  |
|  |  | presets_cnt | 整型 | 预置点数量 | 是 |
|  |  | presets | 数组 |  |  |
|  |  | presetno | 整型 | 预置点id | 否 |
|  |  | name | 字符串 | 预置点名称 | 否 |

1.54 获取AP列表

服务器获取ap列表

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token": "adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri": "/net/wifi/ifconfig_list_ap",

"param": {

"bResearch": 0

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/net/wifi/ifconfig_list_ap" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  |  |
|  |  | bResearch | 布尔 | 是否搜索 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri": "/net/wifi/ifconfig_list_ap",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"ap_list": [

{

"ssid": "WiFi网络名称",

"passwd": "WiFi密码",

"quality": 信号强度,

"keystat":密钥状态 ,

"iestat": "加密信息"

}

]

}

}

}

参数说明

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/net/wifi/ifconfig_list_ap" | 否 |
|  | code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
|  | result |  | 对象 |  |  |
|  | aplist |  | 数组 |  | 否 |
|  |  | ssid | 字符串 | WiFi名称 | 否 |
|  |  | passwd | 字符串 | WiFi密码 | 否 |
|  |  | quality | 整型 | 信号强度 | 否 |
|  |  | iestat | 字符串 | 加密信息 | 否 |
|  |  | keystat | 整型 | 密钥状态 是否加密 | 否 |

二、HTTP接口

设备可通过服务器提供的HTTP接口查询和提交信息。生产环境与测试环境均使用HTTPS连接方式，在传输层进行数据加密。

2.1 获取Token

GET 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi?cmd=参数

参数：

{

"uri":"/system/account/login_in",

"param": {

"username":"admin",

"password":"7c1488b6367a399d05b6fb00a6b5751d"

}

}a

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/list" |
| param |  | 对象 |  |
|  | username | 字符串 | 用户名 |
|  | password | 字符串 | 用户密码，MD5(用户名+/system/account/login_in+用户密码) |

响应

{

"uri": "/system/account/login_in",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"passwd_rule":0,

"passwd_level":4,

"force_modify":0,

"access_token":"1732618069"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/list" | 是 |
| code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
| result |  | 对象 |  | 否 |
|  | passwd_rule | 整型 | 用户 | / |
|  | passwd_level | 整型 | 用户权限 | / |
|  | force_modify | 整型 | 是否设置登录信息，0：已设置登录信息，1：未设置登录信息 | / |

通常情况下，每次进入web界面应当首先调用该接口进行登录并获取当前登录有效的access_token，然后才能调用其它接口。后面web的每次请求都需要加上这次登录获取的access_token值，确保正确获取响应。

2.2 陌生人入库/人脸信息添加/导入人脸库

POST 设备IP/cgi-bin/jvsweb.cgi

参数：

{

"uri":"/person/add",

"param": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "RF卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "部门名称",

"photo": "照片base64编码",

"category": 1

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/add" |
| param |  | 对象 |  |
|  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 |
|  | name | 字符串 | 姓名 |
|  | work_id | 字符串 | 工号 |
|  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 |
|  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 |
|  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 |
|  | age | 整型 | 年龄 |
|  | department | 字符串 | 部门名称 |
|  | photo | 字符串 | 人脸照片base64编码 |
|  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 |

响应

{

"uri": "/person/add",

"result": {

"pid": "123456"

},

"code": 0,

"msg": "OK"

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/add" | 是 |
| result |  | 对象 |  | 是 |
|  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
| code |  | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

2.3 人脸信息删除

GET 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi?cmd=参数

参数：

{

"uri":"/person/delete",

"param": {

"pid": "123456"

}

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/delete" |
| param | 对象 |  |
| pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 |

响应

{

"uri": "/person/delete",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/delete" | 是 |
| code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

2.4 清空人脸库

GET 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi?cmd=参数

参数：

{

"uri":"/person/clear",

"param": {}

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/clear" |
| param | 对象 |  |

响应

{

"uri": "/person/clear",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/clear" | 是 |
| code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

2.5 人脸信息编辑/更新

POST /cgi-bin/jvsweb.cgi HTTP/1.1

Host: 192.168.100.246

Connection: keep-alive

Content-Length: 90372

Access-Token: 1732758850

X-Requested-With: XMLHttpRequest

Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0

Origin: http://192.168.100.246

Referer: http://192.168.100.246/facelib/personDetail.html?type=2&pid=47549499428896075175147081548120

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6

Cookie: language=zh; username=admin; Access-Token=1732758850

参数：

{

uri":"/person/update",

"param": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "RF卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "部门名称",

"photo": "照片base64编码",

"category": 1

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/update" |
| param |  | 对象 |  |
|  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 |
|  | name | 字符串 | 姓名 |
|  | work_id | 字符串 | 工号 |
|  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 |
|  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 |
|  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 |
|  | age | 整型 | 年龄 |
|  | department | 字符串 | 部门名称 |
|  | photo | 字符串 | 人脸照片base64编码 |
|  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 |

响应

{

"uri": "/person/update",

"code": 0,

"msg": "OK"

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/update" | 是 |
| code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

2.6 查看人员列表/导出人脸库/分页查看人员列表/检索查看人员

GET 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi?cmd=参数

参数：

{

"uri":"/person/list",

"param": {

"channelid":0,

"page_num":1,

"page_size":32,

"search_db":true,

"category":1,

"name":"张三",

"workId":"10091",

"idCard":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx",

"phone":"136xxxxxxxx"

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/list" |
| param |  | 对象 |  |
|  | channelid | 整数 | 通道ID 0-CH_CMD，命令通道 1-CH_DATA，视频数据通道 2-CH_AUDIO，音频数据通道 3-CH_PICTURE，图像传输通道 5-CH_NOTIFY，消息上报通道 |
|  | page_num | 整数 | 页面 |
|  | page_size | 整数 | 每页记录条数，最大不超过32 |
|  | seach_db | 布尔 | 是否搜索数据库 |
|  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 |
|  | name | 字符串 | 姓名 |
|  | workId | 字符串 | 工号 |
|  | idCard | 字符串 | 身份证号 |
|  | phone | 整型 | 手机号 |

响应

{

"uri": "/person/list",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"total": 1,

"list": [

{

"pid":"123456",

"name": "张三",

"work_id": "123457089",

"id_card_no": "身份证号",

"ic_card_no": "IC卡号",

"department": "测试部",

"photo": "data/facelib/19017.jpg",

"phone": "手机号",

"gender": 2,

"age": 27,

"category": 1

}

]

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  |  | 字符串 | 固定为"person/list" | 是 |
| code |  |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
| result |  |  | 对象 |  | 否 |
|  | total |  | 整型 | 结果总数量 | 是 |
|  | list |  | 数组 |  | 否 |
|  |  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 否 |
|  |  | name | 字符串 | 姓名 | 否 |
|  |  | work_id | 字符串 | 工号 | 否 |
|  |  | id_card_no | 字符串 | 身份证号 | 否 |
|  |  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号 | 否 |
|  |  | department | 字符串 | 部门 | 否 |
|  |  | photo | 字符串 | 图片路径 | 否 |
|  |  | phone | 字符串 | 手机号 | 否 |
|  |  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 否 |
|  |  | age | 整型 | 年龄 | 否 |
|  |  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 否 |

2.7 查看人员信息

GET 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi?cmd=参数

参数：

{

"uri":"/person/query",

"param": {

"pid": "123456"

}

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"person/query" |
| param | 对象 |  |
| pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 |

响应

{

"uri": "/person/query",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

"pid": "123456",

"name": "姓名",

"work_id": "工号",

"id_card_no": "身份证号码",

"ic_card_no": "IC卡号",

"gender": 1,

"age": 25,

"department": "市场部",

"photo": "sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

"category": "类别",

"phone": "136xxxxxxxx"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"person/query" | 是 |
| code |  | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
| result |  | 对象 |  | 是 |
|  | pid | 字符串 | 人员ID，相当于唯一码。一般为整数形式的字符串，最大不超过264。 | 是 |
|  | name | 字符串 | 姓名 | 是 |
|  | work_id | 字符串 | 工号 | 是 |
|  | id_card_no | 字符串 | 身份证号码 | 是 |
|  | ic_card_no | 字符串 | IC卡号码 | 是 |
|  | gender | 整型 | 性别，1-男 2-女 | 是 |
|  | age | 整型 | 年龄 | 是 |
|  | department | 字符串 | 部门名称 | 是 |
|  | photo | 字符串 | 人脸照片路径或ID，可通过"读取文件(抓拍图片)内容"接口获取图片内容。 | 是 |
|  | category | 整型 | 类别，1:白名单；2:黑名单；3:VIP；4:访客 | 是 |
|  | phone | 字符串 | 手机号 | 是 |

2.8 继电器控制

POST 设备IP /cgi-bin/jvsweb.cgi

URI:/access/relay_control

参数：

{

"uri":"/access/relay_control",

"param":{

"channelid":0,

"enable":1,

"duration":5

}

}

请求头参数说明：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/json |
| Cookie | language=zh; username=admin; Access-Token=+login获取的accesstoken |

请求体参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为"/access/relay_control"。 |
| param |  | 对象 |  |
|  | channelid | 整型 | 通道号，固定为0。 |
|  | enable | 整型 | 继电器开关，1为开继电器0为关闭继电器。 |
|  | duration | 整型 | 继电器持续时间。 |

响应：

{

"uri": "/access/relay_control",

"code": 0

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为"/access/relay_control"。 | 是 |
| code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |

三、HTTP推送

3.1 上传人脸抓拍图像

POST /api/v1/adapter/lenfocus/face/capture

参数

{

"did"："1234512",

"time": 1666781577,

"sn": "设备序列号",

"pid"："1234512",

"bg_width": 2560,

"bg_height": 1440,

"face_rect": {

"x": 1,

"y": 2,

"w": 3,

"h": 4

},

"body_rect": {

"x": 1,

"y": 2,

"w": 3,

"h": 4

},

"age":15,

"gender":1,

"faceMask": 0,

"feature":[],//512的float数组

"umbrella": 0,				/*抓拍机专用*/

"headwear": 0,				/*抓拍机专用*/

"glasses": 0,				/*抓拍机专用*/

"smoke": 0,				/*抓拍机专用*/

"carryingItem": 0,			/*抓拍机专用*/

"cellphone": 0,				/*抓拍机专用*/

"safetyClothing": 0,			/*抓拍机专用*/

"upperWear": 0,			/*抓拍机专用*/

"upperColor": 0,			/*抓拍机专用*/

"upperWearFg": 0,			/*抓拍机专用*/

"upperWearTexture": 0,		/*抓拍机专用*/

"bag": 0,					/*抓拍机专用*/

"lock": 0,					/*抓拍机专用*/

"upperCut": 0,				/*抓拍机专用*/

"lowerWear": 0,			/*抓拍机专用*/

"lowerColor": 0,			/*抓拍机专用*/

"vehicle": 0,				/*抓拍机专用*/

"lowerCut": 0,				/*抓拍机专用*/

"occlusion": 0,				/*抓拍机专用*/

"orientation": 0,			/*抓拍机专用*/

"redRescueKit": 0,			/*抓拍机专用*/

"race": 0,					/*抓拍机专用*/

"name":"姓名",			/*比对机专用*/

"id_card ": "身份证号",		/*比对机专用*/

"ic_card ": "IC卡",			/*比对机专用*/

"work_id": "工号",			/*比对机专用*/

"phone": "电话号码",		/*比对机专用*/

"department": "部门名称",	/*比对机专用*/

"otherInfo": "(null)",		/*比对机专用*/

"category": 1, 				/*比对机专用*/

"score": 90, 				/*比对机专用*/

"express": 1, 				/*比对机专用*/

"data":{

"id":0,

"face_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"body_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"bg_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"jpeg_url_face":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294.jpg",

"jpeg_url_body":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294_body.jpg",

"jpeg_url_frame":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294_bg.jpg"

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| did |  |  | 字符串 | 设备id |
| time |  |  | 整数 | 抓拍时间，UNIX时间戳，单位：秒。 |
| sn |  |  | 字符串 | 设备序列号 |
| pid |  |  | 字符串 | 人脸库人脸图id（识别机），陌生人为空。 |
| bg_width |  |  | 整型 | 抓图分辨率w |
| bg_height |  |  | 整型 | 抓图分辨率h |
| face_rect |  |  | 对象 | 人脸坐标 |
|  | x |  | 整型 | 坐标x |
|  | y |  | 整型 | 坐标y |
|  | w |  | 整型 | 坐标w |
|  | h |  | 整型 | 坐标h |
| body_rect |  |  | 对象 | 人体坐标 |
|  | x |  | 整型 | 坐标x |
|  | y |  | 整型 | 坐标y |
|  | w |  | 整型 | 坐标w |
|  | h |  | 整型 | 坐标h |
| age |  |  | 整数 | 年龄（比对机-陌生人）：0 - 0-2，1 - 3-9，2 - 10-19，3 - 20-29，4 - 30-39，5 - 40-49，6 - 50-59，7 - 60-69，8 - more than 70。 年龄（抓拍机）：0-不确定，1-幼儿，2-青少年，3-青年，4-中年，5-老年。 |
| gender |  |  | 整数 | 性别（比对机）：1-男，0和2-女。 性别（抓拍机）：0-不确定，1-男，2-女。 |
| faceMask |  |  | 整数 | 是否戴口罩：0-不确定，1-否，2-是。 |
| feature |  |  | 数组 | 提取图片的特征值 512的float数组。 |
| umbrella |  |  | 整数 | 是否打伞（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| headwear |  |  | 整数 | 是否戴帽子（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-普通帽，3-安全帽。 |
| glasses |  |  | 整数 | 是否戴眼镜（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-戴眼镜，3-戴墨镜。 |
| smoke |  |  | 整数 | 是否抽烟（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| carryingItem |  |  | 整数 | 是否手持物（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| cellphone |  |  | 整数 | 是否使用手机（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| safetyClothing |  |  | 整数 | 是否穿安全服（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| upperWear |  |  | 整数 | 长短袖（抓拍机专用）：0-不确定，1-长袖，2-短袖。 |
| upperColor |  |  | 整数 | 上装颜色（抓拍机专用）：0-不确定，1-红，2-橙， 3-黄，4-绿，5-蓝，6-紫，7-粉，8-黑，9-白，10-灰，11-棕。 |
| upperWearFg |  |  | 整数 | 上装款式（抓拍机专用）：0-不确定，1-T恤，2-无袖， 3-衬衫，4-西装，5-毛衣，6-夹克，7-羽绒服，8-风衣，9-外套。 |
| upperWearTexture |  |  | 整数 | 上装花纹（抓拍机专用）：0-不确定，1-纯色，2-图案， 3-碎花，4-条纹或格子。 |
| bag |  |  | 整数 | 是否背包（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-单肩包， 3-双肩包。 |
| lock |  |  | 整数 | 是否系安全绳（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| upperCut |  |  | 整数 | 是否上方截断（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| lowerWear |  |  | 整数 | 下装款式（抓拍机专用）：0-不确定，1-长裤，2-短裤， 3-长裙，4-短裙。 |
| lowerColor |  |  | 整数 | 下装颜色（抓拍机专用）：0-不确定，1-红，2-橙， 3-黄，4-绿，5-蓝，6-紫，7-粉，8-黑，9-白，10-灰，11-棕。 |
| vehicle |  |  | 整数 | 交通工具（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-骑摩托车， 3-骑自行车，4-骑三轮车。 |
| lowerCut |  |  | 整数 | 是否下方截断（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| occlusion |  |  | 整数 | 遮挡程度（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-轻度遮挡， 3-重度遮挡。 |
| orientation |  |  | 整数 | 人体方位（抓拍机专用）：0-不确定，1-正面，2-背面， 3-右侧面，4-左侧面。 |
| redRescueKit |  |  | 整数 | 红色自救包（抓拍机专用）：0-不确定，1-否，2-是。 |
| race |  |  | 整数 | 种族（抓拍机专用）：0-不确定，1-东亚，2-白人， 3-非洲，4-南亚。 |
| name |  |  | 字符串 | 姓名（比对机专用）。 |
| id_card |  |  | 字符串 | 身份证号（比对机专用）。 |
| ic_card |  |  | 字符串 | IC卡（比对机专用）。 |
| work_id |  |  | 字符串 | 工号（比对机专用）。 |
| phone |  |  | 字符串 | 电话号码（比对机专用）。 |
| department |  |  | 字符串 | 部门名称（比对机专用）。 |
| otherInfo |  |  | 字符串 | 备注（比对机专用）。 |
| category |  |  | 整数 | 类别（比对机专用）：1-白名单，2-黑名单，3-VIP，4-访客。 |
| score |  |  | 整数 | 相似度分数（比对机专用）。 |
| express |  |  | 整数 | 表情（比对机专用）：0-生气，1-厌恶，2-害怕， 3-快乐，4-自然，5-悲伤，6-惊讶。 |
| data |  |  | 对象 |  |
|  |  | id | 整数 | 抓拍id |
|  |  | face_data | 字符串 | 人脸图,base64编码 |
|  |  | body_data | 字符串 | 全身照,base64编码 |
|  |  | bg_data | 字符串 | 全景图,base64编码 |
|  |  | jpeg_url_face | 字符串 | 人脸图路径 |
|  |  | jpeg_url_body | 字符串 | 全身照路径 |
|  |  | jpeg_url_frame | 字符串 | 全景图路径 |

响应

{

"code":  错误码，

"msg": "返回消息"

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

3.2 上报告警信息

POST /api/v1/device/report/event

参数

{

"did"："1234512",

"type"： 1,

"time"： 1666781577816,

"data"： {

"face_data"："data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"body_data"："data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"bg_data"："data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA=="

"jpeg_url_face":"sdcard/20210924/14/2741_179.jpg",

"jpeg_url_body":"sdcard/20210924/14/2741_179_body.jpg",

"jpeg_url_frame":"sdcard/20220924/14/2741_179_bg.jpg"

}

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| did | 字符串 | 设备id | 是 |
| type | 整数 | 事件类型: 1：移动侦测报警 2：智能分析报警:区域入侵或绊线检测报警 3：智能分析报警:视频遮挡报警 4：智能分析报警:婴儿啼哭报警 5：智能分析报警:人员聚集检测报警 6：智能分析报警:人员徘徊检测报警 7：智能分析报警:快速移动报警 8：火焰报警 9：智能分析报警:音量陡升报警 10：智能分析报警:环境噪声陡降报警 11：人形检测实时抓拍 12：关注人员(黑白名单)检测 13：离岗检测报警 14：体温检测报警 | 是 |
| time | 整数 | 事件发生时间，UNIX时间戳，单位：毫秒 | 是 |
| data | 对象 | 事件参数，根据事件类型具体定义 | 否 |

响应

{

"code"：错误编码

"msg": 响应信息

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

3.3 上报设备信息(设备上电时调用)

POST /api/v1/device/report/info

参数

{

"did"："1234512",

"fwVer":"V1.0",

"sn": "设备序列号",

"devName":"NFY-01"

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| did | 字符串 | 设备id |
| fwVer | 字符串 | 固件版本 |
| sn | 字符串 | 设备序列号 |
| devName | 字符串 | 设备名称 |

响应

{

"code"：编码，

"msg": 响应信息

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 整数 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

3.4 上报车辆抓拍信息

POST /api/v1/adapter/lenfocus/vehicle/capture

参数

{

"did": "134",

"sn": "Y3CA9PGDTKM7R1C",

"time": 1673420964575,

"bg_width": 2560,

"bg_height": 1440,

"plate_rect": {

"x": 1,

"y": 2,

"w": 3,

"h": 4

},

"car_rect": {

"x": 1,

"y": 2,

"w": 3,

"h": 4

},

"plate":"粤B54896",

"plate_color": 1,

"car_color": 1,

"car_type": 1,

"car_maker": 1,

"data":{

"id":0,

"plate_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"car_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"bg_data":"data:image/jpeg;base64,UklGRuAb…AABXRAAA==",

"jpeg_url_plate":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294.jpg",

"jpeg_url_car":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294_car.jpg",

"jpeg_url_frame":"sdcard/face_record/20/50/20241120175058000294_bg.jpg"

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| did |  |  | 字符串 | 设备id |
| sn |  |  | 字符串 | 设备序列号 |
| time |  |  | 整型 | 事件发生时间，UNIX时间戳，单位：毫秒 |
| bg_width |  |  | 整型 | 抓图分辨率w |
| bg_height |  |  | 整型 | 抓图分辨率h |
| plate_rect |  |  | 对象 | 车牌坐标 |
|  | x |  | 整型 | 坐标x |
|  | y |  | 整型 | 坐标y |
|  | w |  | 整型 | 坐标w |
|  | h |  | 整型 | 坐标h |
| car_rect |  |  | 对象 | 车身坐标 |
|  | x |  | 整型 | 坐标x |
|  | y |  | 整型 | 坐标y |
|  | w |  | 整型 | 坐标w |
|  | h |  | 整型 | 坐标h |
| plate |  |  | 字符串 | 车牌号 |
| plate_color |  |  | 整型 | 车牌颜色 0：未知 1：蓝色车牌 2：单层黄色车牌 3：双层黄色车牌 4：黄绿色车牌 5：绿色车牌 6：黑色车牌 7：白色车牌 |
| car_color |  |  | 整型 | 车身颜色 0：未知 1：棕色 2：橙色 3：灰色 4：白色 5：粉色 6：紫色 7：红色 8：绿色 9：蓝色 10：银色 11：黄色 12：黑色 |
| car_type |  |  | 整型 | 车辆类型 1：轿车 2：SUV 3：巴士 4：面包车 5：货车 |
| car_maker |  |  | 整型 | 品牌 0："UNKNOWN", 1："奥迪", 2："华泰", 3："奇瑞", 4："保时捷", 5： "奔驰", 6："福田", 7："中华", 8："兰博基尼", 9："蔚来", 10："奔腾", 11："道奇", 12："GMC", 13："斯柯达", 14："北京汽车", 15： "东南", 16："东风", 17："特斯拉", 18： "沃尔沃", 19： "日产", 20："力帆汽车", 21："起亚", 22："江铃", 23："迈凯伦", 24："北汽幻速", 25："哪吒汽车", 26："帕加尼", 27： "英菲尼迪", 28： "广汽", 29： "马自达", 30："一汽", 31："大众", 32："宝骏", 33： "玛莎拉蒂", 34： "克莱斯勒", 35："纳智捷", 36："雪佛兰", 37："雪铁龙", 38："雷诺", 39： "铃木", 40： "陆风", 41："比亚迪", 42： "福特", 43："欧拉", 44： "捷途", 45："长城", 46： "标致", 47："上汽大通MAXUS", 48："名爵", 49："五菱汽车", 50："捷豹", 51： "AITO", 52： "Polestar汽车", 53："欧宝", 54："坦克", 55： "阿斯顿马丁", 56："林肯", 57： "Jeep", 58： "哈弗", 59："劳斯莱斯", 60： "理想", 61："MINI", 62： "凯迪拉克", 63："本田", 64："红旗", 65："别克", 66： "长安凯程", 67："众泰", 68："金杯", 69："斯巴鲁", 70： "迈莎锐", 71： "DS", 72： "智己", 73："路虎", 74："海马", 75："岚图汽车", 76： "北汽威旺", 77： "零跑汽车", 78： "吉利", 79："五十铃", 80："启辰", 81："宾利", 82："法拉利", 83： "ARCFOX极狐", 84："长安欧尚", 85： "宝马", 86： "江淮", 87： "荣威", 88： "现代", 89： "长安", 90： "三菱", 91： "魏牌", 92："丰田", 93："小鹏汽车", 94："讴歌", 95："菲亚特", 96： "领克", 97："雷克萨斯" |
| data |  |  | 对象 |  |
|  |  | id | 整数 | 抓拍id |
|  |  | plate_data | 字符串 | 车牌图,base64编码 |
|  |  | car_data | 字符串 | 车身照,base64编码 |
|  |  | bg_data | 字符串 | 全景图,base64编码 |
|  |  | jpeg_url_plate | 字符串 | 车牌图路径 |
|  |  | jpeg_url_car | 字符串 | 车身照路径 |
|  |  | jpeg_url_frame | 字符串 | 全景图路径 |

- OTA升级

OTA在线升级分为两步：

- 服务器先触发OTA设备更新固件版本；

- 设备接收后主动向服务器查询需要升级的版本，并与当前设备内部版本比对。

4.1 OTA在线升级

服务器触发设备更新固件版本

{

"msgid ": "adfdgwrt245356",

"token"："adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

"uri"："/system/maintain/update_ota",

"param": {

"type": 1

}

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  |  | 字符串 | 消息ID，由设备生成，每条消息对应一个唯一的ID | 是 |
| token |  |  | 字符串 | 会话token，设备connect服务器时，由服务器返回 | 是 |
| data |  |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri |  | 字符串 | 固定为"/system/maintain/update_ota" | 是 |
|  | param |  | 对象 |  | 是 |
|  |  | type | 整数 | type为更新类型 1、固件 | 是 |

响应

{

"msgid": "adfdgwrt245356",

"data": {

"uri"："/system/maintain/update_ota",

"code": 200,

"msg": "OK"

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid |  | 字符串 | 消息ID，与命令中的参数一致。 | 是 |
| data |  | 对象 |  | 是 |
|  | uri | 字符串 | 固定为"/system/maintain/update_ota" | 否 |
|  | code | 整型 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
|  | msg | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |

4.2 设备主动查询升级版本

POST /api/v1/ota/query

参数

{

"otaId": "35646hgf56768",

"sn": "Y3C122AP1234512",

"did"："1234512",

"verCode": 1293

}

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| otaId | 字符串 | 在线升级查询代号，参见"下发设备参数"说明。 | 是 |
| sn | 字符串 | sn编码。 | 否 |
| did | 字符串 | 设备ID。 | 否 |
| verCode | 整型 | 当前设备软件版本。 | 否 |

响应

{

"code"：200，

"msg": "操作成功"，

"data": {

"verName":"1295",

"componentList"：[

{

"type":1,

"url":"http://img.hrzhai.com/ota/2025/09/09/9c382d43-7070-4f8d-a18f-24a52c93bf6d.bin"

},

{

"type":2,

"url":"http://img.hrzhai.com/ota/2025/09/09/bf7a7fc4-47f4-4919-a30e-4df8b1a55e34.bin"

}

]

}

}

参数说明：

| 参数 |  |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code |  |  | 字符串 | 错误码，详见错误码定义。 | 是 |
| msg |  |  | 字符串 | 执行结果描述。 | 否 |
| data |  |  | 对象 | 执行成功后返回的数据，失败时该字段为空。 | 否 |
|  | verName |  | 字符串 | 升级固件版本号。 | 是 |
|  | componentList |  | 数组 |  | 是 |
|  |  | type | 整数 | 文件类型 1：版本文件（*-ver.bin） 2：升级固件（*.bin） | 是 |
|  |  | url | 字符串 | 组件下载链接 | 是 |

- 设备SDK对接

P2P命令是APP通过CH_CMD通道向设备发送的控制指令，是一串JSON格式的文本内容。其格式如下：

{

"uri": "...",

"param": {

...

}

}

其中，uri表示控制指令，字符串格式；param表示命令对应的参数，具体格式和内容见各命令的详细说明。

设备接收到P2P命令后，应当及时处理并返回响应报文。同样，响应报文也是JSON格式，也是通过命令通道发送到APP。

{

"uri": "...",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

...

}

}

响应报文中的uri与对应命令的uri参数完全一致。code表示命令执行结果，0表示执行成功；其它值表示对应的错误。

p2p json内容与websocket一样，区别是websocket 做了下面封装

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

}

P2P独有的命令，参照P2P SDK；

5.1 P2P播放录像接口

通过p2p实现播放录像功能

{

"uri": "/stream/play_record",

"param": {

"filename": "录像文件名.ts",

"ts": 1705310400

}

}

参数说明：

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/stream/play_record | 是 |
| param |  | 对象 |  |  |
|  | filename | 字符串 | 录像文件名称 | 是 |
|  | ts | 整型 | 时间戳 | 是 |

响应

{

"uri": "/stream/play_record",

"code": 错误码或0,

"message": "响应信息"

}

参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为/stream/play_record | 是 |
| code | 整型 | 错误码信息 | 是 |
| message | 字符串 | 相应信息 | 否 |

5.2 P2P按月查询录像

P2P实现按月查询录像功能

{

"uri": "/storage/record_by_month",

"param": {

"year": 2024,

"month": 1

}

}

参数说明

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/storage/record_by_month | 是 |
| param |  | 对象 |  |  |
|  | year | 整型 | 查询的年份 | 是 |
|  | month | 整型 | 查询的月份 | 是 |

响应

{

"uri": "/storage/record_by_month",

"code": 0,

"result": [

{

"day": 1,

"count": 5

},

{

"day": 2,

"count": 8

},

{

"day": 15,

"count": 12

}

]

}

参数说明

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/storage/record_by_month | 是 |
| code |  | 整型 | 错误码信息 | 是 |
| result |  | 对象 |  | 否 |
|  | day | 整型 | 当前月份数量 | 否 |
|  | count | 整型 | 文件数量 | 否 |

5.3 P2P播放控制接口

P2P播放控制

{

"uri": "/stream/play_control",

"param": {

"play_cmd": 0,

"value": 0

}

}

参数说明

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/stream/play_control | 是 |
| param |  | 对象 |  |  |
|  | play_cmd | 整型 | 播放指令 0：播放 1：暂停 2：继续 3：定位播放 4：只定位 5：快进 6：慢放 7：指定速度播放 8：静音 9：取消静音 | 是 |
|  | value | 整型 | Seek时的毫秒数 | 是 |

响应

{

"uri": "/stream/play_control",

"code": 0

}

响应参数

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为/stream/play_control | 是 |
| code | 整型 | 错误码信息 | 是 |

5.4 P2P码流切换接口

P2P切换码流

{

"uri": "/stream/stream_type",

"param": {

"type": 0

}

}

参数说明

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/stream/stream_type | 是 |
| param |  | 对象 |  |  |
|  | type | 整型 | 0：主码流 1：子码流 | 是 |

响应

{

"uri": "/stream/stream_type",

"code": 0

}

参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为/stream/stream_type | 是 |
| code | 整型 | 错误码信息 | 是 |

5.5 P2P语音对讲

P2P语音对讲

{

"uri": "/audio/talk",

"param": {

"type": 1

}

}

参数说明

| 参数 |  | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uri |  | 字符串 | 固定为/audio/talk | 是 |
| param |  | 对象 |  |  |
|  | type | 整型 | 0：关闭对讲 1打开对讲 | 是 |

响应

{

"uri": "/audio/talk",

"code": 0

}

参数说明

| 参数 | 类型 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| uri | 字符串 | 固定为/audio/talk | 是 |
| code | 整型 | 错误码信息 | 是 |

六、设备SDK对接

6.1 SDK命令

SDK使用的JSON+函数对接

JSON格式的文本内容。其格式如下：

{

"uri": "...",

"param": {

...

}

}

其中，uri表示控制指令，字符串格式；param表示命令对应的参数，具体格式和内容见各命令的详细说明。

{

"uri": "...",

"code": 0,

"msg": "OK",

"result": {

...

}

}

响应报文中的uri与对应命令的uri参数完全一致。code表示命令执行结果，0表示执行成功；其它值表示对应的错误。

Sdk json内容与websocket一样，区别是websocket 做了下面封装

"msgid": "adfdgwrt245356",

"token":"adf4453456ghhjgsf23546y",

"data": {

}

Sdk具体使用方式参照SDK文档；

七、错误码

200：成功

401：没有访问权限，需要进行身份认证

404：访问的路径不存在

420：参数异常

421：设备未注册

422：无效的AppId

423：签名校验错误

424：事件类型异常

425：客户端版本过低

426：请求的资源不存在

附录

一、设备端恢复出厂设置

长按Reset按钮恢复出厂设置之后，清除以下数据：

1. 用户通过Web和APP设置的参数，如：WiFi配置、设备名称、用户名及登录密码、OSD、音视频参数、服务器配置、人脸抓拍参数等；

2. Flash上存储的数据，如：抓拍图像、视频、日志等；

3. 通过服务器下发的其它参数，如：设备绑定关系等。

保留以下数据：

1. 设备信息数据，如：SN、MAC、安全码、根密钥等；

2. P2P连接参数。